남부연합 성경세미나 방송 세팅 준비물

2026. 10. 18(일)  ·  부산 벡스코 오디토리움

노란 줄 = 추가·변경된 항목 (무선 마이크, 중앙 카메라 · 영상 믹서 · 자막기)

세팅 기준 (현장에서 확인 필요)

- 우리 12채널 디지털 콘솔은 객석 뒤 조정석에 두고, 무대까지 거리는 약 40m로 잡았습니다. (선 길이는 여유 10m 포함)

- 소리는 콘솔 출력(Main L/R)을 오디토리움 음향 시스템에 넣어 벡스코 스피커로 내보내는 방식입니다.

- 영상 믹서 · 자막기는 우리 장비를 쓰고, 중앙 카메라는 객석 가운데 뒤쪽 영상 믹서 바로 옆에 둡니다.

- 빔프로젝터·스크린은 오디토리움 장비를 쓰고, 화면은 빔 + 강대상 앞 모니터 TV에 동시에 띄웁니다.

연결 흐름

음향  합창 마이크 4 · 강대상 마이크 2 → XLR 10m → 무대 스테이지박스 → 멀티케이블 50m → 콘솔(조정석)

무선 마이크 수신기 · 영상 노트북 소리 → 콘솔 → Main L/R → 벡스코 음향 시스템 → 스피커

영상  중앙 카메라 · 영상 노트북 (· 자막 PC) → 영상 믹서 → 자막기 → HDMI 분배기 → ① 빔프로젝터  ② HDMI 연장기 ─ 랜선 50m ─ 강대상 앞 모니터 TV

영상 믹서 멀티뷰 출력 → 운영자용 모니터

콘솔 채널 배정 (음향)

| 채널 | 입력 | 연결 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH 1~4 | 합창 마이크 1~4 | 멀티케이블 1~4번 | 콘덴서형이면 팬텀(+48V) ON |
| CH 5~6 | 강대상 마이크 1~2 | 멀티케이블 5~6번 | 구즈넥형이면 팬텀(+48V) ON |
| CH 7~8 | 무선 마이크 1~2 | 수신기 → XLR 2m (조정석) | 수신기는 콘솔 옆, 안테나 세워서 |
| CH 9~10 | 영상 노트북 소리 L/R | 3.5mm → 6.3mm×2 Y케이블 | 연극 영상 소리 |
| CH 11~12 | 예비 | — | 자막 PC 소리·여분 마이크 |

※ CH 1~6은 마이크 입력(XLR + 팬텀)이어야 합니다. 우리 콘솔의 마이크 입력이 6개보다 적으면 미리 알려 주세요.

영상 믹서 입력 배정

| 입력 | 소스 | 연결 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 중앙 카메라 | HDMI 5m | 메인 화면 (강사·무대) |
| 2 | 다른 카메라 (있으면) | HDMI | 측면·합창단 화면 |
| 3 | 영상·사진 노트북 | HDMI 2m | 연극 영상·사진 |
| 4 | 자막 PC (PC형 자막기일 때) | HDMI 2m | 믹서 키(루마·크로마) 기능으로 합성 |

※ 자막기가 HDMI 입력·출력이 있는 장비면 입력 4번은 비우고, 믹서 출력 → 자막기 → 분배기 순서로 연결합니다.

1. 필요한 장비

| 품목 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 음향 |  |  |
| 12채널 디지털 음향 콘솔 | 1 | 우리 장비 |
| 합창 마이크 | 4 |  |
| 합창용 붐 마이크 스탠드 (키 큰 것) | 4 | 합창단 앞 위쪽에서 받도록 |
| 강대상 마이크 | 2 | 구즈넥형 권장 |
| 강대상 마이크 거치대 (탁상 스탠드 / 클립) | 2 |  |
| 무선 마이크 2채널 세트 (수신기 1 + 마이크 2) | 1 | AA 건전지 여분 8개 |
| 모니터링 헤드폰 | 1 | 콘솔에서 소리 확인 |
| 영상 |  |  |
| 영상 믹서 | 1 | 우리 장비 · HDMI 스위처 대신 사용 |
| 자막기 | 1 | 우리 장비 · 성경 구절 |
| 캠코더 (광학 줌 20배 이상) | 1 | 중앙 카메라 · 디지털 줌은 끄기 |
| 비디오 삼각대 (높이 1.8m 이상) | 1 | 앞사람 머리에 안 가리게 |
| 카메라 전원 어댑터 · 예비 배터리 | 1식 | 배터리만으로는 2시간 어려움 |
| 운영자용 모니터 | 1 | 믹서 멀티뷰 확인 |
| 영상·사진 재생 노트북 | 1 | 연극용 |
| HDMI 분배기 1×2 | 1 | 빔과 모니터 TV에 같은 화면 (믹서 출력이 2개면 생략) |
| HDMI 연장기 (랜선용, 송신기 + 수신기, 50m 이상) | 1세트 | HDMI 선은 15m 넘으면 화면이 끊김 |
| 모니터 TV + 스탠드 | 1 | 강대상 앞 |
| 빔프로젝터 · 스크린 | — | 오디토리움 장비 사용 |
| 전원 · 기타 |  |  |
| 전원 릴선 30m | 2 | 무대(TV·연장기 수신기)용, 조정석용 |
| 멀티탭 (6구) | 5 | 카메라·영상 믹서용 1개 추가 |
| 개퍼테이프 (청테이프) | 2 | 통로 선·삼각대 다리 고정 |
| 케이블 커버 | 필요시 | 사람 다니는 통로를 가로지를 때 |
| 케이블타이 · 벨크로 | 넉넉히 |  |
| 마스킹테이프 · 네임펜 | 1 | 선 양쪽 끝에 채널 번호 표시 |

2. 케이블 종류와 길이

| 종류 | 길이 | 수량 | 연결 구간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 음향 |  |  |  |
| 멀티케이블 (스네이크) 12채널 이상 | 50m | 1 | 무대 스테이지박스 ↔ 조정석 콘솔 |
| 마이크 케이블 XLR (암-수) | 10m | 8 (예비 2) | 합창 마이크 4, 강대상 마이크 2 → 스테이지박스 |
| 마이크 케이블 XLR (암-수) | 10m | 2 | 콘솔 Main L/R → 벡스코 음향 입력 |
| 마이크 케이블 XLR (암-수) | 2~3m | 3 (예비 1) | 무선 수신기 → 콘솔 CH 7~8 |
| 3.5mm 스테레오 → 6.3mm×2 Y케이블 | 3m | 2 (예비 1) | 영상 노트북 소리 → 콘솔 CH 9~10 |
| 영상 · 랜 |  |  |  |
| HDMI 케이블 | 5m | 2 (예비 1) | 중앙 카메라 → 영상 믹서 입력 1 |
| HDMI 케이블 | 2m | 8 (예비 2) | 노트북→믹서 1, 믹서→자막기→분배기 2, 분배기→연장기 1, 수신기→TV 1, 멀티뷰→운영자 모니터 1 |
| HDMI 케이블 | 10~15m | 2 (예비 1) | 분배기 → 빔프로젝터 입력 지점 |
| 랜선 Cat6 (STP 권장) | 50m | 2 (예비 1) | HDMI 연장기 송신기(조정석) → 수신기(모니터 TV) |
| 랜선 Cat6 (짧은 것) | 1~2m | 2 | 연장기·공유기 연결용 예비 |

※ 거리 기준: 무대~조정석 약 40m. 실제 거리가 40m를 넘으면 멀티케이블·랜선을 한 단계 긴 것으로 준비하세요.

※ 벡스코 음향 입력이 무대 쪽에 있으면 Main L/R은 멀티케이블 리턴선으로 보내고, XLR 10m 2개는 무대에서 씁니다.

※ 빔 입력 지점이나 카메라 자리가 믹서에서 15m보다 멀면 HDMI 선 대신 HDMI 연장기 1세트를 더 쓰세요.

3. 변환 젠더

| 젠더 종류 | 수량 | 언제 쓰나 |
| --- | --- | --- |
| 음향 |  |  |
| XLR(암) → 6.3mm TRS(수) | 2 | 콘솔·벡스코 입력이 6.3mm 잭일 때 |
| 6.3mm(암) → XLR(수) | 2 | 무선 수신기 출력이 6.3mm일 때 |
| XLR 수-수 젠더 | 2 | 연결하는 쪽 암·수가 안 맞을 때 |
| XLR 암-암 젠더 | 2 | 연결하는 쪽 암·수가 안 맞을 때 |
| RCA(암) → 6.3mm(수) | 2 | RCA 단자 장비와 연결할 때 |
| 3.5mm(암) → 6.3mm(수) 스테레오 | 1 | 헤드폰 연결 |
| 3.5mm 그라운드 루프 아이솔레이터 | 1 | 노트북 연결 시 "웅~" 잡음 제거 |
| DI 박스 (스테레오) | 1 | 노트북 소리에 잡음이 심할 때 (선택) |
| 영상 · 랜 |  |  |
| 미니 HDMI → HDMI / 마이크로 HDMI → HDMI | 각 1 | 캠코더 출력 단자가 작은 HDMI일 때 |
| HDMI 암-암 중계 젠더 | 2 | HDMI 선 이어 붙일 때 |
| USB-C → HDMI 어댑터 | 2 | 요즘 노트북·맥북 |
| Mini DP → HDMI / DP → HDMI | 각 1 | 구형 맥북·일부 노트북 |
| HDMI → VGA 컨버터 (오디오 단자 포함) | 1 | 빔 입력이 VGA일 때 |
| RJ45 암-암 중계 젠더 | 2 | 랜선 이어 붙일 때 |

4. 중앙 카메라 · 영상 믹서 세팅

설치·설정

- 위치: 객석 가운데 뒤쪽, 영상 믹서 바로 옆. 삼각대는 1.8m 이상 올리고, 통로를 막지 않게 다리를 테이프로 고정

- 해상도·프레임 통일: 카메라·노트북·믹서 모두 1080p 59.94(또는 60), 노트북은 1920×1080 · 60Hz. 다르면 화면이 안 나오거나 깜빡임

- HDMI 출력 화면 표시(OSD) 끄기: 안 끄면 배터리·시간 표시가 스크린에 그대로 나감. 자동 꺼짐·절전·데모 모드도 끄기

- 화이트밸런스·노출 수동 고정: 무대 조명을 켠 상태에서 맞추고, 얼굴이 하얗게 날지 않게 노출은 약간 낮게. 초점은 강대상에 맞춰 고정

- 자막기: HDMI 입력·출력형은 믹서 출력 뒤에, PC형은 믹서 입력 4번에 넣고 키(루마·크로마) 기능으로 합성

리허설 때 확인

- 카메라에 스크린이 잡히면 화면 속 화면이 끝없이 반복됨 → 강대상 쪽으로 당겨서 스크린이 안 들어오게

- 자막은 강사 얼굴을 가리지 않게 화면 아래쪽 1/3에

- 화면이 소리보다 0.1초 정도 늦을 수 있음 → 빔프로젝터에 저지연(게임) 모드가 있으면 켜기

- 강대상 TV에 강사 본인 얼굴이 불편하면 믹서 보조 출력(AUX)이나 자막 화면만 따로 보내기

- 카메라 담당 1명 따로 두고(줌·구도), 믹서 담당과 신호 방법 미리 정하기

5. 세팅 전 벡스코 담당자에게 확인할 것

☐  조정석(우리 콘솔·영상 믹서 자리) 위치와 무대까지 실제 거리

☐  객석 가운데 통로에 카메라 삼각대를 세워도 되는지

☐  우리 콘솔 소리를 받을 벡스코 음향 입력 위치와 단자 (XLR / 6.3mm)

☐  빔프로젝터 입력 위치와 단자 (HDMI / VGA / HDBaseT)

☐  무선 마이크 주파수가 벡스코 무선 장비와 겹치지 않는지

☐  무대·조정석 근처 전원 콘센트 위치